Atividade IPV4

- Responda:

- Qual é a função de uma máscara de sub-rede em uma rede IP?

R: Serve para definir que é rede e quem é host.

- Se um endereço IP é 192.168.1.100 com uma máscara de sub-rede de 255.255.255.0, quantos bits são reservados para identificar o host?

R: 8 bits.

- Quantos hosts podem ser acomodados em uma rede com uma máscara de sub-rede /26?

R: 62 hosts.

- Determine a quantidade de bits de host em uma máscara de sub-rede /29.

R: 3 bits.

- Um endereço IP é 172.16.0.1/20. Qual é a máscara de sub-rede correspondente?

R: 255.255.240.0

- Se um endereço IP é 10.10.10.10/24, qual é o endereço de rede correspondente?

R: 10.10.10.0

- Quantos IPs válidos estão disponíveis para uso em uma rede com uma máscara de sub-rede /28?

R: 14 IPs.

- Qual é o endereço IP de broadcast em uma rede com o endereço de rede 192.168.1.0 e uma máscara de sub-rede de 255.255.255.192?

R: 192.168.1.63

- Qual é o endereço IP de broadcast em uma rede com o endereço de rede 172.16.10.0/24?

R: 172.16.10.255

- Um endereço IP é 192.168.1.50/27. Qual é o último IP válido disponível na mesma sub-rede?

R: 192.168.1.62

- Se uma rede tem o endereço IP de 200.10.20.0/28, qual é o primeiro endereço IP válido disponível?

R: 200.10.20.1

- Qual é a máscara de sub-rede apropriada para uma rede que precisa acomodar pelo menos 1000 hosts?

R: Pelo menos 10 bits.

- Se um endereço IP é 172.16.0.1/25, qual é a máscara de sub-rede correspondente?

R: 255.255.255.128

- Se um endereço IP é 192.168.10.10/30, quantos IPs válidos estão disponíveis na sub-rede?

R: 2 IPs.

- Um endereço IP é 10.20.30.40./29. Qual é o IP inicial e final disponível na sub-rede?

R: IP Inicial: 10.20.30.41

IP Final: 10.20.30.46

- Identifique rede, host, máscara de sub-rede, quantidade de IPs válidos, broadcast, IP inicial e final.

- 192.168.0.1/24

Máscara: 255.255.255.0

Rede: 192.168.0.0

Host: 1

IPs válidos: 254

Broadcast: 192.168.0.255

IP Inicial: 192.168.0.1

IP Final: 192.168.0.254

- 10.0.0.5/16

Máscara: 255.255.0.0

Rede: 10.0.0.0

Host: 5

IPs válidos: 65534

Broadcast: 10.0.255.255

IP Inicial: 10.0.0.1

IP Final: 10.0.255.254

- 172.16.10.20/20

Máscara: 255.255.240.0

Rede: 172.16.0.0

Host: 10.20

IPs válidos: 4094

Broadcast: 172.16.15.255

IP Inicial: 172.16.0.1

IP Final: 172.16.15.254

- 198.51.100.3/26

Máscara: 255.255.255.192

Rede: 198.51.100.0

Host: 3

IPs válidos: 62

Broadcast: 198.51.100.63

IP Inicial: 198.51.100.1

IP Final: 198.51.100.62

- 172.30.40.50/28

Máscara: 255.255.255.240

Rede: 172.30.40.48

Host: 2

IPs válidos: 14

Broadcast: 172.30.40.63

IP Inicial: 172.30.40.49

IP Final: 172.30.40.62

- 10.10.10.1/30

Máscara: 255.255.255.252

Rede: 10.10.10.0

Host: 1

IPs válidos: 2

Broadcast: 10.10.10.3

IP Inicial: 10.10.10.1

IP Final: 10.10.10.2

- 192.168.1.100/25

Máscara: 255.255.255.254

Rede: 192.168.1.0

Host: 100

IPs válidos: 126

Broadcast: 192.168.1.127

IP Inicial: 192.168.1.1

IP Final: 192.168.1.126

- 172.16.0.10/22

Máscara: 255.255.192.0

Rede: 172.16.0.0

Host: 0.10

IPs válidos: 1022

Broadcast: 172.16.3.255

IP Inicial: 172.16.0.1

IP Final: 172.16.3.254

- 10.20.30.40/24

Máscara: 255.255.255.0

Rede: 10.20.30.0

Host: 40

IPs válidos: 254

Broadcast: 10.20.30.255

IP Inicial: 10.20.30.1

IP Final: 10.20.30.254

- 203.0.113.5/27

Máscara: 255.255.255.248

Rede: 203.0.113.0

Host: 5

IPs válidos: 30

Broadcast: 203.0.113.31

IP Inicial: 203.0.113.1

IP Final: 203.0.113.30

- 172.31.0.1/21

Máscara: 255.255.248.0

Rede: 172.31.0.0

Host: 0.1

IPs válidos: 2046

Broadcast: 172.31.7.255

IP Inicial: 172.31.0.1

IP Final: 172.31.7.254

- 192.0.2.15/29

Máscara: 255.255.255.248

Rede: 192.0.2.8

Host: 7

IPs válidos:

Broadcast: 192.0.2.15

IP Inicial: 192.0.2.9

IP Final: 192.0.2.14

- 10.50.100.200/26

Máscara: 255.255.255.192

Rede: 10.50.100.192

Host: 8

IPs válidos: 62

Broadcast: 10.50.100.255

IP Inicial: 10.50.100.193

IP Final: 10.50.100.254

- 198.18.0.1/28

Máscara: 255.255.255.240

Rede: 198.18.0.0

Host: 1

IPs válidos: 14

Broadcast: 198.18.0.15

IP Inicial: 198.18.0.1

IP Final: 198.18.0.14

- 172.16.20.30/23

Máscara: 255.255.254.0

Rede: 172.16.20.0

Host: 0.30

IPs válidos: 510

Broadcast: 172.16.21.255

IP Inicial: 172.16.20.1

IP Final: 172.16.21.254